- Adaptacja programu PLC z Arburga (W716)
Zastosowanie rozproszonych wysp zaworowych Festo AP – Ethernet/IP. Sygnały z Euromap67.

- Górny transporter (ST.1)
Zablokowanie wjazdu zaraz po tym jak stos/tacki przekroczą barierę. Możliwość przygotowania następnego stosu.

- Winda (ST.2)
W związku z dostępnością elektrozaworów, siłowniki V201 i V202 (pozycjonowanie stosu blistrów) działają na osobnych zaworach

- Dolny transporter (ST.3)
Implementacja logiki stoperów na pozycji 1 (B302) oraz 2 (B303)

- Dolny transporter (ST.3)
Zmiana logiki opróżniania:

  - Przycisk przy transporterze powoduje wyjazd tylko jednego stosu (jeśli jest gotowy)

  - Opróżnianie całej maszyny tylko po wciśnięciu przycisku na HMI „Koniec zlecenia”, zakończeniu cyklu wtrysku i odkładania produktów przez robota. Opróżnianie całej maszyny też pojedynczymi stosami – dopiero jak automat (czujnik B304) nie widzi produktu (zabrany przez operatora), automatycznie podaje kolejny stos/pojemnik do usunięcia z transportera dolnego

- Magazyn przekładek (ST.4)
Dodatkowy siłownik osłony na osobnym zaworze – zawieszone do góry nogami, osłona zamknięta, kiedy w pozycji work

- Robot (ST.5)
Adaptacja programu z W716 (Arburg) i W590

- Robot (ST.5)
Dodanie dodatkowych punktów zatrzymania (labels) po timeoutach, tak aby łatwiej szło dojść, w którym miejscu się robot wywalił. Lub jakieś inne rozwiązanie, do szczegółowego omówienia

- HMI
Adaptacja HMI z W716 do standardu Schneidera. Przykład w mailu na podstawie automatu C30 mureva

- HMI

  - Karta HOME – widok ikon stacji wraz z kolorami sugerującymi status oraz przyciski „Auto” i „Manual” oraz „Praca z robotem” , „reset” (błędy)

  - Karta zlecenia – przyciski „Start zlecenia” i „Koniec zlecenia” wraz z wyborem produkcji: „Pojemniki”, „Blistry”

  - Karta alarmów

  - Karta stacji – po przyciśnięciu ikony stacji na karcie HOME

    - Parametry stacji – jeśli nie ma to pusta, np. reset stanów (winda głównie – tylko w trybie manualnym)

    - Ruchy manualne – wyszarzone, jeśli w „Auto”

  - Standardowo są jeszcze receptury, ale nas to nie dotyczy

- Panel operatora z fizycznymi przyciskami

  - Start – uruchamia automat oraz wznawia jeśli wcześniej wciśnięto Stop

  - Stop (zamiast wznów) – pozwala dokończyć sekwencję i zatrzymuje automat

- Obsługa robota z poziomu HMI

  - Przycisk na karcie HMI HOME: „Praca z robotem”

  - Jeśli nie aktywny i robot w HOME to wystawienie pozwoleń do wtryskarki na pracę. Jeśli robot nie HOME to ostrzeżenie (orange), że robot nie HOME i brak wystawionych pozwoleń dla wtryskarki.

  - Jeśli aktywny to pozwolenie dla robota na pracę z wtryskarką.

  - Zmiana stanu na nieaktywny tylko po zatrzymaniu cyklu (wciśnięcie przycisku Stop)

  - Zmiana stanu na aktywny tylko jeśli robot jest w HOME

- Obsługa wtryskarki z poziomu HMI
Tylko jeśli robot w HOME.
Podgląd na sygnały z Euromap (karta ruchy manualne)
Możliwość ręcznego sterowania sygnałami PLC do Euromap (karta ruchy manualne). Po przejściu w Auto reset tych sygnałów, które ręcznie wystawiliśmy.

- Obsługa automatu

  - Jakakolwiek praca na maszynie (oprócz ruchów manualnych) jest możliwa tylko po uruchomieniu zlecenia - „Start zlecenia”

  - Zmiana pojemniki/blistry tylko po zakończeniu zlecenia – „koniec zlecenia”

- Podział błędów na krytyczne i ostrzeżenia

  - Krytyczne – czerwony andon, natychmiastowe zatrzymanie automatu

  - Ostrzeżenia – pomarańczowy andon, brak zatrzymania automatu

- Ostrzeżenia (zamiast błędu krytycznego) z siłowników na transporterach, windzie i magazynie przekładek. Konfiguracja progów alarmów (karta „Parametry stacji”).